简易版免安装SDK的说明 （Ver1.0  2023/11/01）

修订履历

| Ver1.0 | 2023/11/01 | 初版做成 |
| --- | --- | --- |

# 文件夹结构

简易版免安装SDK为zip压缩包形式，文件名格式为“SDK_版本号.CXP_Build打包日期.zip”。

解压后，可以得到以下文件夹。

SDK_版本号_Build打包日期

|

+---Development                   开发编译相关文件。包括头文件和lib库

|   +---3rdPartyPlatformAdapter

|       \---DalsaSherlockAdapter                            Sherlock插件

|       \---HalconHDevelopAdapter                        	 Halcon插件

|       \---CongnexVpAdapter                            CongnesVp插件

|   +---DOTNET DLL

|        +---IMV                                            工业相机

|        	\---DOTNET_3.5                dotNet SDK库（适用于.Net3.5）

|        	\---DOTNET_4.0                dotNet SDK库（适用于.Net4.0）

|        \---IMVFG                                            采集卡

|   |---Include                                        C、C++ API头文件

|   +---Lib                                             C、C++ API lib库

|       \---Win32

|       \---x64

|

+---Runtime                                  SDK运行时库（含GenICam）

|   \---CLProtocol                        CameraLink功能相关联运行时库

|   \---Win32

|   \---x64

|

+---Drivers

|   \---CLVSPDriver                          虚拟串口驱动安装/卸载程序

|   \---DShowFilter                        DShowFilter驱动安装/卸载程序

|   \---GigEDriver                               GigE驱动安装/卸载程序

|   \---PCIeCLDriver                       PCIeCLDriver驱动安装/卸载程序

|   \---PCIeCXPDriver                    PCIeCXPDriver驱动安装/卸载程序

|   \---PCIeX86Driver                     x86智能相机驱动安装/卸载程序

|   \---USBDriver                                U3V驱动安装/卸载程序

|

+---Tools

|    +---vcredist

|         \---vcredist_2013_x86.exe          32bit vc120运行时环境安装包

|         \---vcredist_2013_x64.exe          64bit vc120运行时环境安装包

# 环境配置方法

- 安装驱动程序

- 如果使用GigE相机，执行instGigEDriver.exe，安装GigE驱动

- 如果使用USB相机，执行instUSBDriver.exe，安装U3V驱动

- 如果使用x86智能相机，执行instPCIeX86Driver.exe，安装x86智能机驱动

- 如果使用DShow功能，执行instDShowFilter.exe，安装DShowFilter

- 如果使用自研CL采集卡设备，先执行instPCIeCLDriver.exe安装PCle驱动，再执行 instCLVSPDriver.exe，安装虚拟串口驱动。

- 如果使用CXP相机，执行HuarayFlexIOSetup1.1.4.6_V2.exe，安装CXP驱动

※ SDK版本升级时，如果已安装旧版本驱动，需要先执行旧版本驱动卸载程序

| a. | 卸载GigE驱动 | ： | uninstGigEDriver.exe |
| --- | --- | --- | --- |
| b. | 卸载USB驱动 | ： | uninstUSBDriver.exe |
| c. | 卸载x86智能相机驱动 | ： | uninstPCIeX86Driver.exe |
| d. | 卸载DShowFilter驱动 | ： | uninstDShowFilter.exe |
| e. | 卸载虚拟串口驱动 | ： | uninstCLVSPDriver.exe |
| f. | 卸载PCle驱动 | ： | uninstPCIeCLDriver.exe |
| g. | 卸载CXP驱动 | ： | C:\Program Files\Cxp FlexIO下的unins000.exe |

- 将Runtime文件夹下，相应位数的动态库文件，全部拷贝到可执行文件的同级目录里。

- 如果是开发环境，需要将Development文件夹下的对应的头文件、lib库、dotNet库加入开发工程里。

- 设置系统环境变量

| 环境变量名 | 环境变量值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GENICAM_CACHE_V3_0 | 【系统盘符】: \ProgramData\GenICam\xml\cache | 可选项。 如果设置，会稍微优化相机的连接速度。 |
| MV_GENICAM_CLPROTOCOL | 解压缩后CLProtocol文件夹所在路径。 ※需要包含CLProtocol这一层 | 必设置项。 环境变量设置后，需要重启程序（譬如VS）才能生效。 |

- 完 -